EL ÁREA DE LA CINÉTICA QUÍMICA

La química se puede dividir en forma arbitraria en el estudio de estructuras, equilibrios y velocidades de reacción. La estructura está descrita en forma precisa por la mecánica cuántica, los fenómenos de equilibrios por la mecánica estadística y la termodinámica y, el estudio de las velocidades de reacción es el área de la cinética.

La cinética se puede subdividir en la cinética física que estudia los fenómenos físicos tales como la difusión y la viscosidad y la cinética química, que estudia las velocidades de las reacciones químicas (que incluye tanto cambios de enlaces covalentes como no covalentes).

En los cursos de termodinámica se aprendió que las propiedades de estado dependen solamente de los estados inicial y final de un sistema, consecuentemente la termodinámica no puede proporcionar ninguna información respecto a los estados por los que pasa un sistema.

Estos estados intermedios constituyen el área de estudio de la cinética química.

Las propiedades de un sistema en equilibrio no cambian con el tiempo, por lo que el tiempo no es una variable termodinámica. Un sistema sin constricciones y que no se encuentra en equilibrio cambia espontáneamente con el tiempo, de forma que los estudios tanto teóricos como experimentales de estos cambios incluyen al tiempo como una variable. La presencia del tiempo como un factor en la cinética química añade tanto interés como dificultad a esta área de la química.

A pesar de que el tiempo como un concepto físico o filosófico es una cantidad extremadamente etéreo, en la cinética química adoptamos una noción bastante primitiva del tiempo, como una cuarta dimensión lineal (las primeras tres son espaciales), cuyo valor inicial (t = 0) se puede fijar experimentalmente. El experimentador lo puede fijar por ejemplo, al mezclar dos soluciones y persiste como variable hasta que el experimentador deja de observar la reacción, o hasta el “tiempo infinito” , que es el tiempo en que la reacción se ha llevado prácticamente completa.

Usos de la cinética química.

Qué sucede entre los estados inicial (reactivos) y final (productos)? Una respuesta a esta pregunta constituye una descripción del mecanismo de reacción. El estudio de los mecanismos de reacción es una aplicación importante de la cinética química.

La cinética también se puede aplicar a la optimización de las condiciones de un proceso, por ejemplo en la síntesis en química orgánica, en reacciones analíticas y en la manufactura química. Adicionalmente, otro uso práctico de la cinética es la determinación y control de la estabilidad de los productos comerciales, farmacéuticos, pinturas.

Definición de mecanismo de reacción.

Considere la siguiente reacción hipotética en un solo paso:

AB + C  A + BC

Los componentes del lado izquierdo son los reactivos, los del lado derecho corresponden al estado final o productos. Por experiencia, muchas veces los reactivos no se transforman inmediatamente en productos;

esto es, los reactivos presentan cierta estabilidad. Esta resistencia a que sucedan las reacciones químicas se debe a la energía necesaria para pasar de reactivos a productos. Podemos imaginar que el sistema reactivo sigue una trayectoria y que pasa a través de un máximo que se encuentra en algún lado entre los estados inicial y final.

Esta posición de máxima energía se conoce como estado de transición de la reacción, la diferencia de energía entre el estado de transición y el estado inicial es la barrera de energía de la reacción.

Una reacción de un solo paso tiene un solo estado de transición y tal proceso se llama una reacción elemental.

Muchas de las reacciones químicas (globales) consisten de dos o más reacciones elementales, cuya combinación es una reacción compleja.

En el siguiente diagrama se muestra una reacción compleja compuesta por dos reacciones elementales. La especie caracterizada por un mínimo en la curva es un intermediario inestable, no se trata de un estado de transición dado que no se encuentra en un máximo Este intermediario se puede considerar como un producto de la primera reacción y un reactivo de la segunda.

Un mecanismo de reacción postulado es una descripción de todas las reacciones elementales que contribuyen (a esto lo llamamos esquema cinético), así como de una descripción de las estructuras (electrónicas y químicas) y la estereoquímica del estado de transición para cada reacción elemental

Ejemplo, hidrólisis alcalina de un éster:

RCOOR’ + OH- ® RCOO- + R’OH

Muchos estudios experimentales sugieren que se trata de una reacción compleja. Los pasos esenciales se muestran en el sigueitne esquema cinético:

RCOOR’ + OH-        I       1)

I ® RCOOH + R’O-          2)

Una tercera reacción rápida, transferencia de protones genera concentraciones de equilibrio entre RCOO- + R’OH.

I representa un intermediario cuya estructura se muestra a continuación:

Esta descripción nos proporciona información, mediante estructuras convencionales, acerca de la constitución de los reactivos, productos e intermediario.

Es posible intentar mostrar una distribución y flujo de electrones del estado de transición. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que se puede tener una idea burda de la distribución electrónica en esta especie siempre que se cumpla con los requisitos de que las cargas parciales deben igualar la suma de carga correctamente, lo mismo que los enlaces parciales

En un nivel más profundo, el mecanismo de reacción requiere de un tratamiento cuantitativo de los cambios energéticos en la trayectoria de la reacción y una descripción mecánica cuántica de la estructura del estado de transición.

En virtud de que la velocidad de una reacción está relacionada con la altura de la barrera energética de la trayectoria de reacción, la cinética química es el método experimental eminente para abordar el estudio de los mecanismos, sin embargo otro tipo de información es útil y aún esencial.

Estructura de reactivos y productos. Es importante conocer la estructura de reactivos y productos, sin embargo, es necesario tener cuidado de que los compuestos caracterizados sean realmente los productos de la reacción en estudio.

MÉTODOS PARA ESTUDIAR LOS MECANISMOS.

En virtud de que la velocidad de una reacción está relacionada con la altura de la barrera energética de la trayectoria de reacción, la cinética química es el método experimental eminente para abordar el estudio de los mecanismos, sin embargo otro tipo de información es útil y aún esencial.

Estructura de reactivos y productos. Es importante conocer la estructura de reactivos y productos, sin embargo, es necesario tener cuidado de que los compuestos caracterizados sean realmente los productos de la reacción en estudio.

1     Puede suceder, que los productos deseados cambien rápidamente debido a que se formen los productos termodinámicamente estables.

2. Curso estereoquímico de la reacción. Ha resultado importante por ejemplo en la elucidación entre mecanismos SN1 y SN2 para sustitución nucleofílica en átomos de carbono saturados.

3.   Presencia y naturaleza de intermediarios. Cuando se demuestra la existencia de un intermediario se prueba que una reacción es compleja.

A veces, es posible aislar un  intermediario, cuando es  suficientemente estable, sin embargo,  en la mayoría de las ocasiones  únicamente se detecta por métodos  físicos.

4. Sustitución isotópica.

El papel de la cinética
Una vez que se ha establecido la estequiometría de una reacción, la primera tarea de la cinética química es esencialmente establecer el esquema de reacción, en otras palabras, la reacción global se descompone en sus reacciones elementales.

En el proceso de establecer el esquema cinético, los estudios de velocidad determinan los efectos de las diversas variables posibles: temperatura, presión, concentraciones de los reactivos, fuerza iónica, disolvente y efectos de las superficies

Esta parte de la investigación cinética constituye la descripción fenomenológica del sistema.

El siguiente nivel busca una descripción molecular y nuevamente la cinética hace una contribución: proporciona información tanto del aspecto energético de la reacción, como de la composición del estado de transición. Por lo que, cualquier mecanismo propuesto debe ser consistente con la evidencia cinética

nUna vez que se conocen los estados inicial y final de una reacción elemental (descripción termodinámica), se pueden proponer una infinidad de rutas para que ocurra; la cinética intenta eliminar la mayoría de estas posibilidades y sugerir la más factible.

n Las velocidades de reacción

Nos referiremos básicamente a sistemas cerrados, es decir, aquellos en los que ni se gana ni se pierde materia durante el periodo de observación.

La ecuación (1) representa cualquier reacción química balanceada, Ai representa reactivos y productos, ni es negativo para reactivos y positivo para productos.

(1)

Si ni representa la cantidad de sustancia i en moles, y x el avance de reacción se define (2):

ξ=ni−nioνi          (2)

donde ni es la cantidad de sustancia en el tiempo cero. La velocidad de reacción es:

dξdt=1νidnidt          (3)

Para cinética en solución, trabajamos en general con sistemas a volumen constante, por lo que es conveniente emplear unidades de concentración molar. Si se dividen ambos lados de la ecuación (3) entre el volumen V, tenemos:

d(ξV)dt=1νidcidt=ν(4)

donde v es la velocidad de reacción por unidad de volumen y ci es la concentración molar de la sustancia i. Generalmente  se conoce como la velocidad de reacción, o la rapidez de reacción

La derivada dci/dt   es también una velocidad, pero la omisión del coeficiente estequiométrico puede llevar a ambigüedad. Considere la reacción:

A + 2B  3P

Si se aplica la ecuación (4), se tiene:

ν=−dcAdt=−12dcBdt=13dcPdt           (5)

Es necesario incluir el coeficiente estequiométrico o al menos especificar con claridad qué definición de velocidad se usa.

Note que la convención del signo de i asegura que la velocidad de reacción es una cantidad positiva.

Ecuaciones de velocidad y ecuaciones estequiométricas

Las velocidades de reacción casi siempre dependen de las concentraciones de los reactivos y (para las reacciones reversibles) de las concentraciones de los productos. La relación funcional entre la velocidad de reacción y las concentraciones del sistema (generalmente a temperatura, presión y demás condiciones ambientales constantes) se llama ecuación de velocidad o ley de velocidad.

La interpretación de los datos cinéticos se basa principalmente en un hallazgo empírico llamado la “Ley de acción de masas”: en una solución diluida la velocidad de una reacción elemental es proporcional a las concentraciones de los reactivos, elevados a las potencias de sus coeficientes estequiométricos y es independiente de otras concentraciones y reacciones.

Así para la reacción elemental:

ν=kcAcBν=kABA + B  Y + Z

su ley de velocidad, de acuerdo a la ley de acción de masas es		ó

En forma semejante para la reacción elemental reversible:

A  B

ν=kfcA−krcB

Dado que tanto la reacción hacia la derecha como hacia la izquierda deben cumplir con el requisito de la ley de acción de masas. Para reacciones elementales la ley de velocidad se puede deducir del coeficiente estequiométrico de la ecuación.

Las reacciones elementales se pueden describir por su molecularidad, que especifica el número de reactivos que están involucrados en el paso de la reacción. Por ejemplo si un reactivo se descompone en forma espontánea para dar productos en un solo paso:

A   productos

se denomina reacción unimolecular

un ejemplo es la reacción:

N2O4   2NO + O2

Si en una reacción dos reactivos A y B reaccionan para dar productos se trata de una reacción bimolecular

A + B  productos

Una reacción elemental es aquélla en que la molecularidad y el orden global de la reacción son los mismos. De esta forma, una reacción elemental bimolecular es de segundo orden, una termolecular, de tercer orden, etc.

Otra diferencia entre molecularidad y orden es que la molecularidad solamente puede tomar valores enteres 0, 1, 1, 2, mientras que el orden se determina experimentalmente y puede no tomar valores enteres, negativos, fraccionarios, positivos, etc.

ν=kcAcBConstantes de velocidad de reacción.

, donde k se llama constante de velocidad, independiente de las concentraciones.

Constantes de velocidad de reacción.

v=kAmBnLa constante de proporcionalidad k en la ecuación:

v=ki=1Kcinise denomina constante de velocidad de reacción, el exponente m es el orden de la reacción con respecto al reactivo A y n el orden con respecto al reactivo B. El orden global de la reacción es simplemente p = m+n. Una expresión general para la velocidad de una reacción que incluye K componentes es:

(6)

Las dimensiones de la constante k son:

[concentración]-(p-1) [tiempo]-1

de esta forma, para una reacción de segundo orden m = n = 1, de acuerdo con la ecuación las (6) sus dimensiones son:

[concentración]- 1 [tiempo]-1 , lo que en el SI (sistema internacional de unidades) corresponde a dm3 mol-1 s-1.

Note que en literatura más antigua se utilizan las unidades litro mol-1 s-1 y para reacciones en fase gaseosa se emplea cm3 mol-1 s-1 o cm3 molécula-1 s-1.

LEYES DE VELOCIDAD PARA REACCIONES ELEMENTALES

Se ha definido la velocidad de una reacción en términos de concentraciones, órdenes y constantes de velocidad. Enseguida se considerará el comportamiento con respecto al tiempo de la concentración de los reactivos en reacciones elementales con órdenes simples. El comportamiento con respecto al tiempo se determina integrando la ley de velocidad para una expresión de velocidad particular.

Reacciones de orden cero.

v=−dAdt=kA0=k

La ley de velocidad para una reacción de orden cero es:

(7)

dA=−kdt	Las reacciones de orden cero se encuentran más frecuentemente en reacciones heterogéneas en superficies. La velocidad de reacción en este caso es independiente de la concentración de la sustancia reactiva. Para encontrar el comportamiento con el tiempo de esta reacción, la ecuación (7) se escribe en la forma diferencial

dA=−kdtCuando se integra (8) entre los límites t1 y t2, y asumiendo que la concentración de la sustancia reaccionante es [A]0 en t1 y para t2 = t es [A]t, por lo que la ecuación (8) queda:

(9)

At−A0=−k(t−0)

(10)

At=A0−kt

(11)

Una gráfica de [A] contra tiempo da una línea recta cuya pendiente es k y el valor de la ordenada al origen es [A]0.

Reacciones de primer orden.

Una reacción de primer orden es aquélla en la que la velocidad de reacción depende únicamente de un reactivo. Por ejemplo, la isomerización de isocianuro de metilo, CH3NC:

CH3NC ® CH3CN

v=−1adAdt=kAEste tipo de reacciones se pueden representar como

A  B

y la velocidad de desaparición de A se puede escribir de la siguiente manera:

(12)

Note que la reacción es de orden 1 con respecto al reactivo A. Por lo que, ya que solamente una

molécula de A desaparece para producir una molécula de producto B, a es igual a 1, y la ecuación (12) queda:

−dAdt=kA

−dAA=kdtPara resolver la ecuación diferencial se separan las variables y se integra:

(14)

−lnA=kt+constante

(15)

Si se aplican las condiciones a la frontera, de forma que para t=0 para el tiempo inicial, el valor de A es

[A]0, se puede eliminar la constante de integración de la ecuación (15):

−dA[A]=kdt(16)

−lnAt−lnA0=kt

(17)

−lnAt=kt−lnA0

(18)

Por lo que en la ecuación (15)

constante=−lnA0

(19)

lnAtA0=−ktAtA0=e−ktLa ecuación (18) se puede escribir en varias formas. Algunas de las más comunes son:

(20)

τ=1kVale la pena recordar estas formas de la expresión de velocidad integrada para reacciones de primer orden. A partir de las últimas dos formas de la ecuación 20 podemos determinar una constante de tiempo t, que se conoce como el tiempo de decaimiento de la reacción y se define como el tiempo requerido para que la concentración disminuya 1/e de su valor inicial [A]0, donde e » 2.7183, la base de los logaritmos naturales. El tiempo t está dado por:

(21)

log10At=log10A0−kt2.303Cuando se determinan las constantes de velocidad experimentalmente, la forma integrada de la ley de velocidad se escribe generalmente en logaritmos base diez

(21)

una gráfica semilogarítmica de [A]t contra t dará una línea recta cuya

pendiente es k/2.303 y la ordenada al origen es [A]0.

# Reacciones de segundo orden.

## Hay dos casos de cinéticas de segundo orden. El primer caso es una reacción entre dos especies idénticas:

## A + A  productos

## v=−12dAdt=k[A]2la expresión de velocidad para este caso es:

## (22)

## El segundo caso es una reacción global de segundo orden entre dos especies diferentes:

## A + B  productos

## En este caso la reacción es de primer orden con respecto a cada uno de los reactivos

## v=−dAdt=k[A][B]

## (23)

## Note la aparición del coeficiente estequiométrico 1/2 en la ecuación (22), pero no en la (23).

## Si integramos la ecuación (22), se obtiene

## −d[A][A]2=2kdt

## (24)

1[A]t=1[A]0+2kt

(27)

Una gráfica del inverso de la concentración de A contra tiempo debe dar una línea recta de pendiente igual a 2k y ordenada al origen 1/[A]0.

Para integrar la ley de velocidad del segundo caso, es definir una variable del progreso de la reacción x, de la siguiente manera:

x=A0−At=B0−Bt

(28)

dxdt=kA0−xB0−xdonde [A]0 y [B]0 son las concentraciones iniciales. La expresión de velocidad definida por la ecuación (23) se puede rescribir en términos de x de la siguiente manera:

(29)

dxA0−xB0−x=kdt

Se integra entre límites:

(30)

Para resolver la integral del lado izquierdo de la ecuación (30) se separan las variables y se utiliza el método de las fracciones parciales:

dxA0−xB0−x=dxA0−B0B0−x−dxA0−B0A0−x

(31)

1(A0−B0)lnB0AtA0Bt=kt

(32)

# Ecuaciones de tercer orden.

## Hay tres tipos posibles de reacciones de tercer orden:

## 3A  productos

## 2A + B  productos

## A + B + C  productos

## En el primer caso la ley de velocidad depende de la tercera potencia de un reactivo:

## v=−13dAdt=kA3					(33)

## −121A2−1A02=3ktEsta ley de velocidad se puede integrar fácilmente para obtener la solución:

## (34)

## 1A2=1A02+6kt

## (35)

## Una gráfica del inverso del cuadrado de la concentración de A contra t debe dar una línea recta de pendiente igual a 6k y ordenada al origen 1/A02.

## El segundo caso es una reacción de segundo orden con respecto a A y primer orden con respecto a B. La ley de velocidad es:

## v=−12dAdt=kA2B					(36)

## Una forma fácil de integrar la ecuación (36) es cuando las concentraciones iniciales de A y B son iguales. Al integrar la ley de velocidad para este caso, es conveniente introducir una variable de progreso, en forma semejante a lo que se hizo para las reacciones de segundo orden. Se define una variable de progreso y:

## dydt=kA0−2y2B0−yy con esta condición podemos rescribir la ecuación (36) en términos de y:

## (37)

## dyA0−2y2B0−y=kdtReacomodando

## (38)

## Integrando por fracciones parciales

## 1A0−2B01A0−1At+1(A0−2B0)2lnAtB0A0Bt=kt										(39)

## El tercer caso es cuando se tiene una reacción que tiene dependencia de primer orden en cada uno de los componentes:

## v=−dAdt=kABC				(40)

## La integración se lleva a cabo por fracciones parciales y se deja como tarea.

## Dos ejemplos que se encuentran en la literatura de reacciones de tercer orden son, por ejemplo, el proceso de recombinación de tres cuerpos, tal como I + I + M  I2 + M ó; O + O2 + M  O3 + M. En estos casos el tercer cuerpo actúa para eliminar el exceso de energía de los reactivos recombinantes estabilizando los productos.

## Otro ejemplo es la reacción en fase gaseosa:

## 2NO + O2  2NO2

# Reacciones de cualquier orden.

## No hay ejemplos en la literatura de reacciones de cuarto, quinto o mayor orden. El mayor orden de reacción que se ha encontrado empíricamente es tercero. Sin embargo, en forma general la expresión de velocidad es:

## v=dAdt=−kAn				(41)

## Una integración simple de esta expresión da como resultado:

## 1(n−1)1Atn−1−1A0n−1=kt				(42)

## 1Atn−1−1A0n−1=n−1ktque se puede rescribir como:

## (43)

## La ecuación (43) es válida para cualquier valor excepto n = 1.

## En la siguiente figura se muestra una gráfica de concentración contra tiempo para reacciones de diversos órdenes.

## En el caso general no hay una gráfica simple que se pueda construir para probar el orden de una reacción, como puede hacerse para los casos de primer y segundo orden.

## Cuando se desconoce el orden de una reacción, se puede construir una gráfica de Van’t Hoff como una ayuda para deducirlo.

## En una gráfica de Van’t Hoff, se grafica el logaritmo de la velocidad en función del logaritmo de la concentración del reactivo A. Esto es equivalente a hacer una gráfica de la ecuación (43) en papel logarítmico. La pendiente de dicha gráfica nos da el orden n de reacción.

## Se muestran algunos ejemplos en la siguiente gráfica.

# Reacciones de pseudo-orden.

## Suponga que una reacción es de segundo orden:

## v=−dAdt=k[A][B]						(23)

## Suponga adicionalmente que la concentración de B se mantiene esencialmente constante durante el periodo de observación del experimento, por lo que la ecuación de velocidad se puede escribir:

## v=−dAdt=kobs[A]

## (44)

## en donde

## kobs=k[B]	(45)

## En este caso se dice que la reacción de segundo orden se ha transformado en una de pseudo-primer orden. La constante kobs es una constante de velocidad de pseudo-primer orden, a la que en ocasiones se le simboliza como kap (constante de velocidad aparente de primer orden). Si las concentraciones de todos los reactivos permanecen esencialmente constantes, se genera una reacción de pseudo-cero orden.

## Esta capacidad de reducir el orden de reacción manteniendo una o más concentraciones constantes es una herramienta experimental muy valiosa, que permite a menudo la simplificación de

## la cinética de la reacción. Es aún posible transformar una ecuación de velocidad complicada en una simple.

## Existen varias formas de lograr esencialmente la constancia de la concentración del o los reactivos.

## Si tomamos como ejemplo la ecuación (23) y fijamos las condiciones de forma que la concentración de B sea mucho mayor que la de A, es decir

## entonces mientras la concentración de A cambia de [A]0 a [A] = 0, [B] permanece esencialmente

## constante en un valor igual a [B]0. Por ejemplo, si [B]0 = 100 [A]0, [B] disminuirá solamente 1% cuando la reacción haya terminado. Este cambio no es significativo para los métodos analíticos ordinarios.

## Un segundo método para lograr constancia de un reactivo consiste en utilizar un sistema tampón o buffer, lo que por ejemplo puede mantener el pH constante.

## Otro ejemplo es proporcionado por la reacción de disolución de primer orden de una sustancia en presencia de su fase sólida. Si la velocidad de disolución es mayor que la velocidad de reacción del soluto disuelto, la concentración del soluto

## permanece constante debido al equilibrio de solubilidad y la reacción de primer orden se convierte en una de pseudo-cero orden.

## Si el disolvente es un reactivo, éste se encuentra en gran exceso y no se observará su participación cinética. De esta forma, una reacción bimolecular de hidrólisis generalmente sigue una cinética de primer orden.

## Peligro de trabajar bajo condiciones de pseudo-orden: alta concentración de una impureza que pueda ser reactiva y que esté contenida en el reactivo en exceso.

# DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE UNA REACCIÓN.

## Debido a que las ecuaciones integradas para diversos órdenes enteros de una reacción muestran diferentes dependencias de la concentración con el tiempo, las gráficas de los datos de concentración contra tiempo proporcionarán generalmente el orden de la reacción, siempre que se haya estudiado el tiempo requerido para un avance suficiente de la reacción.

## Se presentan gráficas de concentración (c) vs tiempo (t), ln(c) vs t y 1/c vs t, para una serie de datos, que indican que se trata de una reacción de segundo orden. Es importante estudiar la reacción por un tiempo suficientemente largo para poder notar la curvatura, y por tanto desviación de la linealidad (no ajuste con el modelo matemático). Durante el inicio de la reacción, las diversas gráficas pueden parecer lineales.

## Una forma alternativa a un método gráfico es calcular la constante de velocidad para cada punto utilizando la ecuación de velocidad integrada, buscando constancia en los valores calculados de k.

## Cuando se determina el orden de reacción graficando la ecuación de velocidad integrada, se obtiene lo que a veces se nombra, orden con respecto al tiempo. Este orden no será ambiguo siempre que sea independiente del tiempo durante todo el lapso en que se efectúa la reacción.

## Sin embargo, es común observar curvatura de alguna gráfica de este tipo después de las primeras dos o tres vidas medias. Una causa posible de tal desviación puede ser un cambio en las condiciones ambientales, tal como el pH, conforme procede la reacción.

## Considérese el caso de una reacción de primer orden

## lnA0At=−kt				(46)

## −lnA02A0=kt12Por definición para t = t1/2, [A]t = [A]0/2, por lo que la ecuación (46) se puede rescribir:

## (47)

## t12=ln2k=0.693k

## (48)

## Para una reacción de primer orden t1/2 es independiente de la concentración. Por otra parte, para una reacción de orden n > 1, el tiempo de vida media es:

## t12=2n−1−1kn−1A0n−1

## (49)

## donde k es la constante de velocidad y [A]0 es la concentración inicial del reactivo.

## Consecuentemente una gráfica del logaritmo de t1/2 contra el logaritmo de [A]0 debe ayudarnos a determinar el orden de la reacción.

## Otra posibilidad es que se lleve a cabo una segunda reacción, se puede tratar de una reacción consecutiva en que el producto de la primera presente un cambio posterior.

## Un método alterno al de Van’t Hoff, y uno de los más populares para determinar el orden de reacción es el método de vida-media.

## El tiempo de vida media t1/2 de una reacción se define como el periodo de tiempo necesario para que la concentración de un reactivo específico disminuya a la mitad de su concentración inicial.

## Medir t1/2 como función de la concentración inicial puede ayudar a establecer el orden con respecto a ese reactivo.

## Si se toma el logaritmo de ambos lados de la ecuación (49):

## logt12=log2n−1−1kn−1−n−1logA0

## (50)

## Una gráfica de esta expresión es una línea recta con pendiente igual a n-1, a partir de la cual se puede determinar el orden.

## Con esta información y uno o más valores de tiempo de vida media se puede calcular la constante de velocidad. Válido para orden n de un solo reactivo