───────────────

緊急應變措施

───────────────

學生及教職員須知：

- 部門的安全代表

- 急救箱的位置

- 安全用具箱的位置

- 一條以上的逃生途徑

- 緊急抽氣掣的位置

- 火警鐘玻璃的位置

- 滅火筒的位置

- 防盜警鐘玻璃的位置

緊急電話號碼

大學保安控制室（內線：8888）（24小時）

楊仲儀保健中心（內線：8022）（辦公時間）

| 負責人 | 姓名 | 室號 | 內線/電話 | 手提/傳呼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室技術員 或主管 | 陳大文 | 512 | 24 | 2222-2222 |

若發現不安全的狀況、即時通報安全代表、主管或安全經理

緊急疏散

- 當聽到警報或由擴音器發出的緊急疏散指示，立即停止工作。

- 關掉及停止所有正在運作而有機會引起危險的電器和實驗。

- 迅速離開大樓前往安全地方。

  - 切勿乘搭升降機。

  - 請協助不能自己逃生的人士撤離。

- 離開時順手關上所有通道上的自掩門、扇門及防煙門，但不得鎖上。

  - 若是炸彈恐嚇則須將所有通道上的門開啟。

- 大樓末獲証實可安全入內之前，不可再度入內。

疏散

發生火警

- 切勿驚恐。

- 高呼「火警」，向附近的人示警。

- 立即撤離發生火警地點。

- 敲破火警鐘玻璃。

- 除非確定自己的安全不受威脅（如無濃煙，且有安全逃生路線可供撤離），否則絕不要嘗試救火。

- 關上所有自掩門、扇門及防煙門以防止火勢及濃煙蔓延。

- 離開大樓

  - 採取疏散程序。

火警

發生內部災害

- 有毒氣體或化學品洩漏，爆炸及其他

- 切勿驚恐。

- 知會附近所有人。

- 立即撤離災場。

- 啟動緊急抽氣系統或敲破防盜警鐘玻璃。

- 急召實驗室技術員或主管並詳細描述:

  - ○災害的性質（包括所涉及的氣體或化學品的詳細資料）

  - ○正確的位置

  - ○是否有人被困災場及人數多少

- 離開大樓

  - 採取疏散程序。

內部災害

傷病

- 評估情況。如傷病者當時情況是複雜或危殆，應即時撥999叫救護車。

辦公時間：

- 聯絡楊仲儀保健中心（內線：8022）尋求指示，並儘可能說明傷病情況。

- 如懷疑有脊椎或頭部受傷，千萬不可移動傷病者。

- 如傷病者需要前往急症室作進一步檢查，必須有親人、朋友或保安人員護送。

公餘時間：

- 聯絡大學保安控制室（內線:8888）

傷病

觸電受傷

- 切勿用沒有絕緣保護的手接觸傷者，不論傷者因甚麼原因觸電受傷。

- 切斷電流（可以站立在木箱、厚報紙或塑膠墊上，並用不傳電的刷子或木椅把傷者推離電源）。

- 如果你曾接受過有關訓練並證實傷者的呼吸和心跳完全停止，立即進行心肺復甦法。

- 知會附近的人士向以下的部門求助:

| 辦公時間 | 楊仲儀保健中心 | 內線8022 |
| --- | --- | --- |
| 公餘時間 | 救護車 | 999 |
| 24小時 | 大學保安控制室 | 內線8888 |

觸電受傷

發生輻射外洩

- 儀器洩漏輻射

  - 關掉儀器切斷輻射來源。

  - 記錄接受意外照射的身體部位及時間長度。

  - 記錄儀器運作情況（如：仟弗打，毫安培）。

  - 向輻射防護主任尋求指示。

    - 輻射防護主任：ˍˍˍˍˍˍ

    - 室號：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

    - 內線：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

    - 傳呼機：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

- 放射性物質擴散

  - 獨自逗留於實驗室直至做好監察及防擴散的安排。

  - 立即進行防擴散行動

    - ○除掉防護衣物並將其留於實驗室內。

    - ○用開水徹底沖洗受感染的皮膚。

  - 知會附近的人士去聯絡：

    - 輻射防護主任：ˍˍˍˍˍˍ

    - 室號：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

    - 內線：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

    - 傳呼機：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

輻射外洩