LCE 800  MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

LISTA DE EXERCÍCIOS

- Esta questão trata do método de calibração de adição de padrão. Uma solução amostra desconhecida contendo Ni+2 fornece uma corrente de 2,36 μA em uma determinação por método eletroquímico. Quando 0,5 mL de uma solução padrão 0,0287 mol L-1 Ni+2 é adicionado a 25 mL da solução de amostra, obtém-se um sinal de 3,79 μA . Calcule a concentração de Ni +2 na amostra

- Porque o preparo da solução de amostra é importante na interpretação do resultado analítico?

- A digestão efetuada com HNO3 em frasco fechado dispensa o ácido perclórico para obter uma destruição eficiente da matéria orgânica. Porque ?

- Qual a função do sal Na2CO3 na incineração de tecido vegetal em mufla para a determinação  de cloreto?

- Na determinação de nitrogênio em adubo orgânico pelo método de Kjeldahl o preparo da solução de amostra inclui ácido sulfúrico e sais como selenito de sódio, sulfato de cobre e sulfato de potássio. Qual a função desses produtos?

- Na questão anterior o teor determinado de nitrogênio a rigor não pode ser caracterizado como nitrogênio total. Porque?

- Como você designaria os teores de elementos determinados num extrato de solo preparado sob ação de calor, com a mistura dos ácidos fluorídrico nítrico e clorídrico? Qual o papel desses reagentes no processo?

- O que é um espectro de absorção ?

- Marque verdadeiro (V) ou falso (F) (mas faça escolhas conscientes...)

a - Quando uma radiação eletromagnética passa de um meio a outro:

( )  - a freqüência muda

( )  - o comprimento de onda muda

( )  - a velocidade fica constante

b - Quanto à interação da radiação eletromagnética com a matéria:

( ) -  microondas alteram os modos de rotação  das moléculas

( ) -  raios X são capazes de quebrar ligações químicas porque apresentam baixa freqüência

( ) - radiações com comprimento de onda acima de 800 nm alteraram o modo de vibração das moléculas

( ) - radiações da região visível do espectro causam promoção de elétrons para orbitais de maior energia

c -  Espectros

( ) - O íon Ca+2 apresenta espectro de emissão diferente do átomo de cálcio

( ) - Numa chama, o espectro de emissão do átomo de cálcio é igual ao da molécula  CaOH

( ) -  um espectro de bandas é observado na absorção de energia por moléculas

( ) - átomos de sódio introduzidos num plasma fornecem espectros de emissão com mais linhas que aquele obtido numa chama de gás propano-butano

- Porque um composto que apresenta um máximo  de absorção a 480 nm tem cor vermelha

- Ao dobrar a freqüência da radiação eletromagnética o que acontece com a magnitude da energia de seus fótons?

- Qual a energia carregada por um mol de fótons de luz violeta, com comprimento de onda 400 nm

- Calcule a freqüência em hertz e a energia em kJoule por mol de fótons de uma radiação de comprimento de onda igual a 562 nm.

- Quais processos moleculares correspondem à energia dos fótons de microondas, infravermelho, visível e ultravioleta?

- Quando é que um raio luminoso se refrata?

- Quando uma radiação está polarizada?

- Quando uma radiação é transmitida através de um meio, qual o tipo de interação ocorre entre as partes envolvidas?