LCE 800  MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

LISTA DE EXERCÍCIOS

- Quais as vantagens e desvantagens do preparo de soluções de amostra por via úmida  pelos sistemas de aquecimento convencional?

- Qual a diferença entre polarização e refração da luz?

- Dispondo-se de duas series de resultados analíticos obtidos por dois métodos A e B num mesmo conjunto de amostras como poderiam ser discriminados erros sistemáticos aditivos e proporcionais?

- Como contornar o problema da presença de um fósforo num sal empregado num método para determinação de fósforo?

- Explique a determinação do limite de detecção de um método analítico com um exemplo numérico.

- Qual principal  problema da seleção de um comprimento de onda por filtros de absorção?

- A que intervalo do espectro de energia radiante corresponde uma radiação composta por de fótons com energia de 5,93 10-19J? Como essa interação poderia em condições apropriadas interagir com uma molécula?

- Como se pode contornar as perdas por volatilização no preparo de amostras por via seca?

- Como comparar a precisão de dois técnicos de laboratório na condução de um certo procedimento analítico?

- Um laboratório que efetua análises de: água de rio para determinação de cátions e ânions solúveis; fertilizante mineral para determinação de potássio; calcário para determinação de cálcio e magnésio; tecido vegetal para determinação de enxofre e adubo orgânico para determinação de nitrogênio total. Eventualmente de determinam metais contaminantes, como cádmio e chumbo. Comente sobre os tipos de preparo de solução de amostra que poderiam ser adotados nesse laboratório.

- Discuta:

  - Os critérios que devem ser considerados na escolha dos métodos analíticos

  - A diferença entre um espectro de banda e de um espectro de linhas e as espécies que produzem cada um?

  - Qualidade de reagentes em métodos instrumentais

- Amostra de calcário apresentou  20,63 %CaO, determinado em 10 repetições, pelo método oficial do Ministério da Agricultura, com desvio padrão de 0,227. Um doutorando em sua tese obteve por um método alternativo para essa mesma amostra: 20,12; 20,77; 20,81; 20,44; 20,74 e 20,58 %CaO. Ele pode recomendar o método estudado como comparável ao método oficial, quanto à precisão e exatidão de seus resultados, ao nível de 95% de probabilidade.

- Comente sobre:

  - vantagens de  usar decomposição de amostra em forno de microondas

  - erros pessoais nos métodos analíticos: que tipo é  e como podem ser minimizados

  - como avaliar a sensibilidade de um método analítico (espectrofotometria , por exemplo)

  - função básica de um seletor de comprimento de onda

  - material constituinte dos recipientes de amostra nos métodos óticos

- Radiação de comprimento de onda 525 nm se irradia no vácuo a 2,998 108 m s-1. Durante um certo tempo, atravessa um meio A, que muda sua velocidade para 2,25 108  m s-1. Calcule:

  - energia em joules e a freqüência dessa radiação no vácuo

  - freqüência dessa radiação no meio A

  - comprimento de onda dessa radiação no meio A

Dado: Constante de Planck = 6,626 10-34 J s

- O esquema abaixo representa de modo simplificado um sistema. Identifique suas partes e indique a função de cada uma delas. Se ele estivesse instalado em um espectrofotômetro de feixe simples onde estariam posicionadas a fonte de radiação e a célula contendo amostra?

- Nas aulas práticas foram usados dois métodos espectrofotométricos para determinação de fósforo: o ”método azul” e o “método amarelo”. Dentre os parâmetros que caracterizam os métodos analíticos, qual deles seriam usados para diferenciar esses métodos?

- Em medidas espectrofotométricas quais as vantagens de se empregar:

. espectrofotômetro de duplo feixe

. detector tipo fotomultiplicadora e não um fototubo

. cubeta de 2 cm no lugar de uma com 1 cm de percurso

- Qual a porcentagem de transmitância de uma solução 2,63 10-5 mol L-1 do complexo Fe2+ e 1,10-fenatrolina, a 510 nm em uma célula de 1 cm se a absortividade molar do complexo é 1,1 104?

- Relacione radiações de comprimentos de onda  0,50mm;  2500nm;  450nm e 1nm com as seguintes transições moleculares: promoção de elétron interno, vibração molecular, rotação molecular e  promoção do elétron de valência.

- Quando se recomenda determinar um elemento pelo método de adição de padrão ao invés do método da curva de calibração?

Quando o analito faz parte de uma matriz complexa ele terá muitas interações com os demais componentes da mistura do que teria na solução contendo o analito somente. É difícil reproduzir a matriz exatamente quando são preparadas as soluções padrão  para a calibração. O método de adição de padrão é o que melhor leva em conta as entre analito e demais componentes da amostra

- Porque o espectro atômico difere do espectro molecular?

Espectro atômico mostra apenas linhas estreitas porque as transições ocorrem apenas entre níveis atômicos de energia. Espectro molecular consistem de uma serie de bandas porque para cada transição entre níveis eletrônicos existem muitos níveis de energia vibracionais relacionados a eles

- Porque o espectro de um átomo de Cálcio é diferente do espectro de um íon Ca+2?

O átomo de cálcio tem dois elétrons no nível mais externo de energia (orbital 4s) enquanto que o íon Ca+2 tem um. O elétron isolado é mais firmemente atraído pelo núcleo e assim a energia para excitar esse elétron é maior e ocorre a um comprimento de onda diferente