LCE 800  MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

LISTA DE EXERCÍCIOS

# Comente sobre os fenômenos que estão ilustrados através das  figuras 1 e 2

Plasma ICP

Figura 1  						Figura 2

Na  Figura 1, soluções padrão  2 mg L-1 Ba, contendo concentrações crescentes de potássio, são atomizadas em chama de oxido nitroso-acetileno, sendo medida a absorbância nos dois comprimentos de onda indicados. Na Figura 2, soluções padrão 1 mg L-1 de Ca2+, contendo diferente concentrações de Al3+,  são aspiradas num plasma e numa chama de ar acetileno  para medida de  emissão e absorção atômica..

2. Aspirando 1 mL de solução 1 mg Cu2+ L–1 para chama em nebulizador pré-mix, estima-se que dos 1016 íons presentes naquele volume seja produzida quantidade muito pequena de átomos. Por que a eficiência de atomização é tão baixa? Onde a Relação de Boltzman entra nessa “história”?

3. Suponha que você trabalhe normalmente com a chama ar-acetileno na sua rotina de análises. Quais razões poderiam levar você a trabalhar com uma chama de óxido nitroso-acetileno?  Quais as implicações dessa mudança?.

4. Como funciona uma lâmpada de catodo oco?

5. Esquematize um fotômetro de emissão de chama  e um espectrômetro de absorção atômica e faça um comentário, ressaltando suas semelhanças e diferenças.

6. Em poucas linhas, o que se comentar ao se confrontar:

- espectrometria de emissão: chama  e  plasma

- espectrometria de absorção atômica: atomização em chama  e em forno de grafite

- Quais os motivos que você optar por um trabalhar com um sistema de análise por injeção em fluxo (FIA)?

- Qual a principal diferença entre cromatografia gasosa e cromatografia líquida?

- Essencialmente, como funciona um detector de ionização de chama?

- Qual a função da coluna cromatográfica?

- Qual é o elemento sensor em uma determinação condutimétrica? Como ele é escolhido ?

- Porque o desempenho da bomba peristáltica é o importante em sistemas FIA?

- Para que serve o suporte em cromatografia gasosa e quais devem ser suas principais características

- Qual a diferença entre espectroscopia atômica de emissão e espectroscopia atômica de absorção?

Espectroscopia de emissão  atômica mede a quantidade de energia emitida por átomos termicamente excitados enquanto que a espectroscopia de absorção atômica mede a quantidade de energia absorvida de uma fonte luminosa externa por átomos que estão no estado fundamental. Desde que existem mais átomos no estado fundamental que no estado excitado a espectroscopia de absorção atômica é , em princípio, um método mais sensível

- Não é possível usar uma lâmpada de deutério ou de filamento de tungstênio na espectroscopia de absorção atômica. Porque?

Uma fonte de linhas deve ser usada na espectroscopia de absorção atômica porque é impossível desenhar um monocromador que selecione comprimentos de onda tão estreitos quanto os correspondentes àqueles absorvidos pelos átomos. Linhas de absorção atômica são estreitas, com larguras da ordem de 0,002 a 0,005 nm.

- Na cromatografia gás líquido o que ocorre no interior da coluna ao se proceder a injeção de uma amostra?

- Comente o princípio de funcionamento dos detectores de condutividade térmica e de ionização de chama.

- Quais as vantagens e desvantagens de usar colunas capilares em cromatografia gás líquida?

- Na cromatografia gasosa para determinação de álcoois em aguardente pode-se obter cromatogramas em condições isotérmica e com programação de temperatura. Qual  a diferença mais marcante entre eles?

- O que é um eletrodo íon seletivo?

- Como é conduzida a calibração na determinação de pH em amostras que apresentam valores de pH entre 5,2 e 6,9?

- A equação de Nernst para um eletrodo de membrana na determinação de fluoreto é:

E = Constante – 0,0591 log [F-]

Se uma solução  0,012 mol L-1 F- apresenta um potencial de 0.39V, qual será a concentração em fluoreto de uma solução cujo potencial é 0.02V