LCE 800  MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

LISTA DE EXERCÍCIOS

- Para avaliar a qualidade de um laboratório comercial foi efetuada análise de uma amostra de ácido benzóico puro (68,8%C e 4,953%H) em duas repetições, obtendo-se 68,5%C e 4,882%H. Admitindo-se que os desvios padrão dos métodos de carbono e hidrogênio sejam 0,275 e 0,029, respectivamente, verificar se existe um erro determinado a 95% de probabilidade, nos métodos empregados em cada determinação.

- Um método para determinação de cálcio em calcário foi testado com uma amostra certificada contendo 30,15% CaO. A media de 4 repetições pelo método em teste foi de 30,26%CaO, com desvio padrão de 0,085. O desvio padrão global do método, determinado através de inúmeras determinações é de 0,094. Determinar se os dados indicam a ocorrência de erro determinado no método testado, a 95% de probabilidade, considerando o desvio padrão global e o desvio padrão determinado no teste.

- Para amostra certificada de liga metálica com 2,69%Cr obteve-se: 2,61; 2,66; 2,61; 2,70 e 2,68%Cr. Existe erro determinado no método empregado a 95% de probabilidade?

- Determinar se existe diferença significativa a 90% de probabilidade entre as médias dos seguintes conjuntos de dados:

A - 92,61; 92,84; 92,77; 92,61; 92,65; 92,69

B - 93,08; 92,87; 92,91; 93,03; 93,06

- Para  testar um aparelho novo contra um aparelho antigo, foram obtidos os seguintes resultados na determinação de um constituinte X em uma  amostra:

# Aparelho velho: 12,7; 12,3; 12,4; 12,0; 11,9

# Aparelho novo : 12,3; 12,3; 12,5; 12,0; 12,6

Existe diferença entre os resultados dos dois equipamentos, a 95% de probabilidade?

- Como você caracteriza os métodos instrumentais

- Você adiciona HCl à uma amostra de água, em seguida algumas gotas de solução de BaCl2 e observa uma turvação. Com base na reação química

H+

Ba2+  +  SO42-     BaSO4(s)

o que se pode concluir? Que tipo de química analítica você está fazendo?

- Quais as considerações envolvidas na escolha de um método analítico?

- Para determinar íon CN- por eletrodo seletivo em uma solução aproximadamente 10-3 mol/L sabe-se que devemos ter: [I-] < 10-4 mol/L, [Br-] < 5  mol/L  e que o íon S2- deve estar totalmente ausente. Comente esses dados.

- Na determinação espectrofotométrica de fósforo são obtidos os seguintes valores para curva de calibração:

| mg L-1 | A |
| --- | --- |
| 0 | 0,000 |
| 0,2 | 0,082 |
| 0,4 | 0,158 |
| 0,6 | 0,241 |
| 0,8 | 0,330 |
| 1,0 | 0,405 |
| 1,2 | 0,464 |
| 1,4 | 0,517 |
| 1,6 | 0,561 |

O desvio padrão obtido em 20 repetições da prova em branco foi de 0,0023. Determinar o limite de detecção do método, a sensibilidade e a faixa ótima de trabalho.

- Na destruição da matéria orgânica por via úmida qual o problema relacionado à qualidade do HNO3 ou H2SO4 empregado? Quais os meios de se minimizar o problema? Para que serve a prova em branco? Ela  “funciona” sempre?

- Existe alguma vantagem na destruição da matéria orgânica por via seca? Quais as precauções exigidas?

- Esquematize num diagrama de blocos as partes principais de um instrumento genérico empregado em química analítica quantitativa.

- Qual a importância da distinção de teores totais e teores solúveis (disponíveis) na agronomia? Como isso pode influenciar  a escolha do método analítico? Dê exemplos.

- Converter as seguintes freqüências em comprimento de onda em nanômetros e indicar a região espectral dentro da qual os comprimentos de onda estão compreendidos

a) 4,283 1014 s-1		c) 1,333 1015 s-1		e) 2,500 1016 s-1

b) 1,053 1013 s-1		d) 6,667 1014 s-1		f)  3,371 1010 s-1

- Um feixe de radiação tem comprimento de onda de 589,3nm no vácuo. Calcular os comprimentos de onda nos meios indicados a seguir, nos quais a radiação apresenta a velocidade de propagação indicada

vidro: 2,015 108  m s-1     quartzo: 2,052 108  m s-1

água:  2,251 108  m s-1     etanol:   2,205 108  m s-1

- Calcule a energia em joules das radiações do problema 19. Constante de Planck =       6,626 10-34 J s.

- Qual a diferença entre transmissão, espalhamento e absorção de energia radiante?

- Quais os componentes básicos de um instrumento empregado nos métodos óticos?

- Qual a diferença entre a absorção de energia por átomos e por moléculas?

- Quais os fenômenos envolvidos na dispersão dos comprimentos de onda por prismas e por grades?

- Qual a principal vantagem de um sistema monocromador sobre um filtro?

- Quais os principais acessórios empregados para detecção de sinal nos métodos óticos?

- Qual a fonte de radiação mais empregada para medidas de absorção na região visível do espectro? E no ultravioleta?

- Como funciona uma lâmpada de catodo oco?

- Uma solução vermelha absorve radiações de que colorações? Qual o intervalo aproximado de comprimento de onda da radiação que transmite?

- A absortividade molar de um complexo é 2,10 10-4 a 580 nm. Qual a concentração do  complexo que apresenta  20%T em uma célula de 1 cm?

- Uma solução de FeSCN2+ tem absorbância de 0,917 a 575 nm, em uma célula de 2 cm. Se a absortividade molar é 7 103 calcular a concentração molar do complexo.

- Uma solução 25 mg L-1 de KMnO4 tem absorbância de 0,674 a 515 nm em uma célula de 5 cm. Calcular a absortividade molar do KMnO4 nesse comprimento de onda.

- Qual o esquema básico de um espectrofotômetro de feixe simples?

- Como funciona um espectrofotômetro de duplo feixe? Quais suas vantagens?

- Deduzir a lei de Beer

- Converter os valores de %T em absorbância:0,10; 1,00; 10,0; 26,3; 41,4; 83,8

- Converter os valores de absorbância em %T: 0,004; 0,100; 0,314; 0,799; 1,000; 2,316

- Pode ser empregada  célula de vidro para medir absorção na região do ultravioleta?

- Porque pode ser interessante se optar  por células de diferentes espessuras para se medir absorbâncias?

- O que vem a ser aditividade de absorbâncias? Como ela foi utilizada na aula prática?

- Qual a importância da escolha do comprimento de onda ma medida de absorbância?

- Como microondas são empregadas no preparo de solução de amostra?

- Quais as semelhanças e diferenças entre os métodos de determinação de fósforo empregados na aula prática? Quais as vantagens de se empregar um ou outro?

- Como um espectro de emissão atômica  pode ser relacionado ao espectro de absorção do mesmo átomo?

- Como foram obtidos espectros de absorção molecular no espectrofotômetro Shimadzu UV-1200 empregado na aula prática? Quais as etapas efetuadas pelo professor?

- Quais as  vantagens e desvantagens  de se usar um método analítico clássico?