INTRODUÇÃO À ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR

1. Energia radiante

A energia radiante, ou radiação eletromagnética, se origina da desaceleração de partículas eletricamente carregadas constituintes de uma determinada fonte e, uma vez emitida, se propaga através de um meio, em todas as direções. Para compreender a natureza da energia radiante, temos de analisar suas propriedades e admitir uma dualidade: as radiações eletromagnéticas ora se manifestam como uma onda, ora como um conjunto de pacotes discretos de energia, os fótons.

A forma de energia radiante a que estamos habituados é a “luz visível”, produzida pelo sol, ou pelo aquecimento do filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente comum. Ela é designada luz visível, porque impressiona a retina do olho humano. Sabe-se contudo, que outros animais, como as abelhas por exemplo, percebem outras radiações além daquela.

Outras modalidades de energia radiante, contudo, fazem parte do nosso cotidiano: os raios X empregados na medicina, as microondas dos fornos domésticos, as ondas de rádio, os raios infravermelhos, entre outros. Se existem diferentes modalidades de energia radiante, como podem ser distinguidas?

Para isso, temos que lembrar primeiramente dos parâmetros que caracterizam uma onda:

Comprimento de onda (): distância entre dois picos máximos adjacentes.

Freqüência (µ):é o número de ondas que passam por um determinado ponto do espaço por unidade de tempo. A unidade de freqüência é o hertz, o número de oscilações ou ciclos, por segundo.

A velocidade de propagação de toda radiação eletromagnética é a mesma, c, uma constante fundamental da física, que vale 2,988 x 108 m s.-1 no vácuo. A fórmula

c=λ.μ

relaciona os parâmetros citados, evidenciando que quanto maior o comprimento de onda de uma radiação, menor será sua freqüência.

A energia das radiações também serve para caracterizá-las, e pode ser calculada facilmente pela fórmula:

E=h.cλ

onde h, a constante de Planck vale 6,6262 x 10-34 J.s

Na Tabela 1 são apresentados os intervalos de comprimento de onda que caracterizam os diferentes tipos de radiações eletromagnéticas. Observa-se ainda que, mesmo o que se denomina “luz visível”, pode ser decomposta em uma série de radiações, correspondentes a intervalos de comprimento de onda, diferenciadas pela coloração que exibem. Essas cores podem ser percebidas ao se decompor a luz solar por meio de um prisma.

Tabela 1. Intervalo de comprimento de onda correspondente às várias radiações

| Radiação |  | Intervalo de comprimento de onda | Transições atômicas ou moleculares envolvidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Raios X |  | 10-3 - 10 nm | Elétrons das camadas K e L |
| Ultravioleta |  | 10-400 nm | Elétrons de camadas intermediárias e de valência |
|  | violeta | 400-465 nm |  |
|  | azul | 465-493 nm |  |
| Luz | verde | 493-559 nm | Elétrons de |
| visível | amarelo | 559-580 nm | valência |
|  | laranja | 580-617 nm |  |
|  | vermelho | 617-750 nm |  |
| infravermelho |  | 750 nm-1mm | vibrações moleculares |
| microondas |  | 1 mm - 1 m | rotações moleculares |
| ondas de rádio |  | 1m-1000 m | --------- |

1.1 Interação entre energia radiante e a matéria

A Tabela 1 também indica como as radiações eletromagnéticas interagem como a matéria: os raios X com comprimento de onda muito pequeno, o que lhes condiciona alta energia, tem possibilidade de afetar os elétrons das camadas mais internas do átomo, enquanto que as microondas apresentam energia tão pequena que conseguem afetar apenas a rotação das moléculas.

A espectrofotometria na região do ultravioleta/visível, se ocupa sobretudo da interação entre energia e moléculas ou íons. Na fotometria de chama de emissão e a espectroscopia de absorção atômica, são os átomos as entidades envolvidas nos processos de emissão/absorção de energia radiante.

1.2 Cores

A interação da matéria com radiações de comprimento de onda entre 450 e 750 nm, denominada luz visível (Figura 1), se manifesta através das cores das substâncias. Por que motivo então, uma solução de sulfato de cobre tem cor azul esverdeada, enquanto que uma solução de permanganato de potássio é vermelho púrpura?

Figura 1. Cores correspondentes ao aos comprimentos de onda da região visível do espectro eletromagnético

Quando a luz solar, ou a de uma lâmpada, incide sobre a solução de sulfato de cobre, radiações de todas as cores penetram no seu interior mas, praticamente, apenas as radiações de comprimento de onda acima de 600 nm são absorvidos. As radiações que não são absorvidas, correspondentes basicamente às cores: violeta, azul, verde e amarelo, constituem, somadas, a coloração azul esverdeada da solução que é percebida pelos nossos olhos. A cor que uma substância exibe corresponde, portanto, à fração da luz visível que ela não absorve. A absorção de radiações ultravioletas abaixo de 400 não é detectada pelo olho humano, e percebemos as radiações infravermelhas como calor.

1.3 Estados de energia

A absorção de energia radiante pela matéria é um processo que envolve moléculas e átomos. Para entender como isso ocorre é necessário considerar a situação inicial dessas entidades. Imagine-se para isso uma molécula diatômica: ela gira em torno de um eixo e vibra, alterando a distância entre seus átomos e, além disso, os elétrons de seus átomos estão localizados em orbitais bem definidos. Pode-se dizer que a energia total de uma molécula é o resultado da soma dessas contribuições:

E = Relet + Evibr + Erot

Quando essa molécula entra em contacto com um feixe de radiação eletromagnética ela pode adquirir energia e girar ou vibrar mais intensamente, ou ainda ter os elétrons de seus átomos transferidos para orbitais de maior energia. Em outros termos, diz-se que pela absorção de energia se pode alterar o nível de energia da molécula, em seus componentes rotacional, vibracional ou eletrônico. Obviamente tudo depende da molécula considerada e da quantidade de energia envolvida (comprimento de onda da radiação), conforme indicado na Tabela 1. Moléculas de HCl absorvem radiações de 346,5 nm e apenas alteram seu nível de energia vibracional. Para que se manifestem as cores, as moléculas devem absorver energia suficiente para alterar seu nível de energia eletrônico.

1.4 Espectros

Submetendo uma molécula, ou átomo, a radiações eletromagnéticas, cujos comprimentos de onda variam continuamente, e registrando a fração de energia absorvida, obtém-se um espectro de absorção. Podem ser obtidos também espectros de emissão, quando se registra a emissão de energia radiante em função do comprimento de onda. Na Figura 2, são mostrados espectros de absorção na região visível soluções coloridas.

Pode-se observar que a solução azul absorve comprimentos de onda correspondentes à cor vermelha, de modo que as cores não absorvidas combinadas, azul, violeta, verde, amarelo e alaranjado resultam na cor azul da solução.

Figura 2. Espectros de absorção de soluções cuja cor corresponde a cor da linha

Os espectros moleculares se apresentam tipicamente como os exibidos na Figura 2, ou seja, como bandas contínuas. Espectros atômicos são muito mais simples que espectros  moleculares, exibindo  em geral algumas linhas, pois os átomos não apresentam níveis de energia rotacional ou vibracional e só podem absorver energia para alterar seu nível de energia eletrônica.

2. Uso analítico da absorção ou emissão de energia radiante

Os itens discutidos anteriormente servem de base para compreender os fundamentos de métodos analíticos muito importantes como a espectrofotometria

Voltando ao exemplo da solução de sulfato de cobre, é intuitivo que, quanto mais azul ela for, maior será sua concentração nesse sal. Imagine-se agora, que uma espécie química cuja concentração queremos determinar é colorida, ou pode produzir um composto colorido por uma reação química. Ao expressar numericamente a intensidade da coloração, está-se a um passo de determinar sua concentração. Isso poderá ser obtido medindo-se a absorção de energia por essa espécie, pois já se sabe que se ela é colorida ela está absorvendo alguma fração da luz visível.

2.1 Medida da absorção de energia

Para quantificar a absorção de energia radiante, deve se dispor de uma fonte radiação. Trabalhando na região visível do espectro, com espécies que produzem soluções coloridas, uma lâmpada incandescente de filamento de tungstênio serve perfeitamente para esse propósito, pois emite radiações de comprimento de onda entre 400 e 750 nm (Figura 3).

De todas essas radiações (comprimentos de onda) tem-se que selecionar aquele que é absorvido preferencialmente pela espécie química de interesse, o que se consegue por meio de um  sistema monocromador. Direcionado um feixe luminoso sobre a face de um prisma, promove-se a decomposição da luz e seleciona-se um intervalo de radiações de comprimento de onda definidos, através de mecanismos de lentes e espelhos. Essa seleção de comprimento de onda pode ser feita com redes de difração ou com um filtro, que pode ser um pedaço de vidro colorido. Os filtros são sistemas selecionadores de comprimento de onda bem menos eficiente que grades de difração pois será selecionado um intervalo relativamente largo de comprimentos de onda.

A radiação selecionada é então direcionada de modo a atravessar a solução contida em um tubo de vidro transparente contendo a amostra. A potência do feixe de radiação incidente é diminuída ao atravessar a solução contida no tubo, devido ao processo de absorção. Um sistema detector, como uma válvula fotomultiplicadora, é capaz de medir a potência da radiação, indicando o resultado através de um sistema de leitura.

Esses são essencialmente os componentes de um espectrofotômetro empregado para medidas de absorção na região visível do espectro, esquematizado na Figura 4. Costuma-se designar como colorímetros os equipamentos onde a seleção de comprimento de onda é feita por meio de filtros.

Figura 4. Esquema simplificado de um sistema medidor de absorção de energia radiante por uma solução

2.2 Lei de Beer

Suponha-se que uma radiação monocromática de potência P0, incide sobre as faces planas e paralelas de uma cubeta de espessura b, a qual contém uma solução de uma espécie química que absorve energia radiante. Designando por P, a potência da radiação que emerge da cubeta, sabe-se que P < P0, devido à absorção da radiação pela espécie química contida na solução que preenche a cubeta.

É fácil perceber que a diminuição da potência da radiação incidente dependente do número de partículas absorventes encontradas pelo feixe ao atravessar a cubeta. Isso é o mesmo que dizer que a atenuação da potência da radiação depende da concentração da solução (c) e do percurso da radiação (b) no interior da cubeta, conforme ilustrado na Figura 5. Matematicamente:

PPo∝b.c

Pode ser deduzido que essa dependência é expressa por uma relação logarítmica, introduzindo-se a constante k, relativa à natureza da espécie química, obtém-se a igualdade:

lnPPo=−k.b.c

na qual o sinal negativo expressa o decréscimo da potência da radiação monocromática incidente ao atravessar a solução. Passando para o sistema de logaritmos decimais, e incluindo na expressão o fator dessa conversão:

logPoP=A=a.b.c

P/P0 = T = Transmitância

A = Absorbância

a  = Absortividade

Figura 5. Representação esquemática da redução da potência da radiação incidente sobre uma solução, em função da concentração  e comprimento do percurso.

A equação anterior é a expressão matemática da Lei de Beer. A transmitância é em geral expressa como % transmitância (%T), isto é 100P/P0. Neste caso,

A=log1T=log100T%

2.3  Determinação de concentrações

O sistema de leitura dos espectrofotômetros modernos pode indicar tanto a absorbância como a transmitância de uma solução. Como o valor de “a” se refere a espécie química com a qual estamos trabalhando e a espessura da cubeta, “b”, é mantida constante:

a . b = constante = K

Então fica:

log100T%=a=k.c

Temos então uma forma de expressar numericamente a relação concentração de uma espécie colorida e absorção de luz. Na Tabela 2 são mostrados os valores de absorbância e de % transmitância para diferentes concentrações de cobre. As medidas foram efetuadas no comprimento de onda de 750 nm, pois é nessa região que ocorre a máxima absorção de radiação pela solução considerada.

Tabela 2. Valores de Transmitância (%T) e da Absorbância de solução de cobre de diferentes concentrações

| Solução | Concentração molar de Cu2+ | % Transmitância | Absorbância |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,000 | -- | 0,000 |
| 2 | 0,020 | 61,1 | 0,214 |
| 3 | 0,030 | 47,9 | 0,319 |
| 4 | 0,040 | 39,5 | 0,430 |
| 5 | ? | 54,2 | 0,266 |

Qual seria o valor da concentração da solução 5? Examinando-se os valores de absorbância, é fácil perceber que deve estar entre 0,020 e 0,030 M Cu2+,, mas qual o valor exato? Através interpolação matemática, usando os dados de absorbância, pode-se deduzir que é 0,025 M.

Dispondo-se de alguns dados que relacionem concentrações conhecidas e suas respectivas medições de absorção de luz, pode-se determinar concentrações desconhecidas, ao medir a absorção de luz dessa solução problema. A absorbância é o parâmetro mais indicado para essa finalidade, porque apresenta uma relação linear com a concentração, e não logarítmica como ocorre com a transmitância.

O conjunto de soluções de números 1 a 5 constitui o que se denomina curva de calibração ou curva padrão, e é o referencial indispensável para determinar a concentração de qualquer solução, desde que se conheça sua absorbância. Ela pode ser representada em um gráfico de coordenadas cartesianas como uma reta, o que já era indicado pela Lei de Beer, que permite calcular concentrações graficamente, conforme indicado na Figura 6.

Figura 6. Gráfico que relaciona concentração molar de cobre e absorbância medida a 750 nm.

Mais freqüentemente, deduz-se a equação matemática, através de cálculo de regressão linear, que traduz a relação entre absorbância e concentração e permite estimar a concentração mais facilmente. Neste exemplo a equação de regressão seria:

[Cu2+] = 0,0932 A

e assim, para A = 0,266, tem-se

[Cu2+] = 0,0932 x 0,266 = 0,0248 mol/l

Em geral, nos métodos espectrofotométricos, não se mede a absorbância de uma solução pura da espécie de interesse. Faz-se reagir uma solução de íons fosfato, por exemplo, com íons molibdato para se produzir um composto de cor amarela, do qual é medido a absorbância. Na determinação de Fe3+ pela ortofenantrolina, é necessário reduzir aquele cátion a Fe2+, para que este reaja com a ortofenatrolina para produzir um composto de cor vermelha.

Ao se estabelecer um método colorimétrico, são estudadas as condições experimentais que proporcionam a máxima sensibilidade, ou seja, maior valor de absorbância para uma determinada concentração da espécie de interesse. Para tanto, é registrado o espectro de absorção para escolha do comprimento de onda, e são estabelecidos os valores mais adequados de pH, temperatura, entre outros.