# METAIS PESADOS E FERTILIZANTES

# TERMOS E DEFINIÇÕES

METAIS PESADOS: AQUELES QUE TEM DENSIDADE SUPERIOR A 5 g/cm3

Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Ni, Hg, Cr, V, Sn

ELEMENTO TRAÇO: " elemento que ocorre em pequena proporção nos sistemas naturais ou perturbados "

POLUENTE: Substância presente em concentração superior à concentração natural, como resultado da atividade humana e que tem efeito nocivo sobre o ambiente.

BIODISPONIBILIDADE: CONDIÇÃO DE UM ELEMENTO ESSENCIAL OU TÓXICO ESTAR APTO A SER ABSORVIDO PRONTAMENTE PELA PLANTA E EM CONSEQUÊNCIA AFETAR SEU CICLO.

prontamente: em escala de tempo relevante com a vida da planta

afetar o ciclo: produzir tanto desenvolvimento como toxicidade

### ELEMENTOS ESSENCIAIS AOS VEGETAIS

- MACRONUTRIENTES: N, P, K, Ca, Mg, S.

- MICRONUTRIENTES: B, Cl, Se, Si, Co, Cu, Fe, Zn, Mn, Mo, Ni.

ELEMENTOS ESSENCIAIS AOS ANIMAIS: Fe, I, Cr, Sn, F, V, Cu, Zn, Mn, Co, Mo, Se, Si, Ni.

## CAUSAS DE FITOTOXICIDADE

- DESLOCAMENTO DE UM METAL ESSENCIAL LIGADO A UMA BIOMOLÉCULA , POR OUTRO NÃO ESSENCIAL.

- COMPLEXAÇÃO DO METAL POR UM GRUPO FUNCIONAL DE UMA BIOMOLÉCULA, BLOQUEANDO-O PARA POSTERIOR REAÇÃO

- O METAL MODIFICA A CONFORMAÇÃO DE UMA BIOMOLÉCULA  CRÍTICA PARA UMA FUNÇÃO BIOQÚÍMICA.

Todas essas causas se relacionam com a formação de complexos. Portanto metais com facilidade de formarem complexos são os mais prováveis de serem tóxicos.

TOLERÂNCIA, TOXICICIDADE E ESSENCIALIDADE

A resposta da planta a um elemento químico pode ser analisada em função de curvas de resposta, onde se avalia um determinado parâmetro da planta como produção de massa verde, altura da planta, produção de grãos, entre outros, em função do aumento da dose desse elemento.

PRODUÇÃO DE ADUBOS FOSFATADOS

Os fertilizantes fosfatados são aqueles que mais  preocupam com relação à aplicação ao solo de elementos possivelmente tóxicos, pois são produzidos a partir de rochas que podem conter concentrações apreciáveis desses elementos.

SUPERFOSFATO SIMPLES

CaF2.3Ca3PO4 + 7 H2SO4  Ca(H2PO4)2.H2O + 7 CaSO4 + 2 HF

(fluorapatita)

SUPERFOSFATO TRIPLO

- Produção de ácido fosfórico

CaF2.3Ca3PO4  + 10 H2SO4  10 CaSO4 + 6H3PO4 + 2 HF

- Produção de superfosfato triplo

CaF2.3Ca3PO4  + 12 H3PO4 + 9 H2O  9 Ca(H2PO4).H2O + CaF2

TERMOSFOSFATO MAGNESIANO

1550oC

Fluorapatita  +    Serpentina         Termofosfato

(rocha magnesiana)

FOSFATOS DE AMÔNIO

- Produção de ácido fosfórico

CaF2.3Ca3PO4  + 10 H2SO4  10 CaSO4 + 6H3PO4 + 2 HF

- Produção de amônia

N2  + 3 H2  2 NH3

- Produção de fosfato monamônico (MAP)

NH3  +  H3PO4     NH4H2PO4

- Produção de Fosfato diamônico  (DAP)

2 NH3 + H2PO4    (NH4)2HPO4

CARÁTER TÓXICO DE ALGUNS METAIS PARA ORGANISMOS EM MEIO AQUÁTICO

ALUMÍNIO: Resultados contraditórios sobre toxicidade. O comportamento é altamente dependente do pH, sendo que entre pH 6,5 e 7,5, forma-se Al(OH)3 insolúvel. Desde que as forma solúveis, como Al(OH)4- em meio alcalino, ocorrem fora da faixa de pH citada, o alumínio pode ser problema em água de reação ácida ou alcalina.

CÁDMIO: O cádmio é tóxico para muitos organismos vivos, mesmo a baixas concentrações (< 1 µg/L). Apresenta efeito cumulativo e é um dos metais mais estudados.

CHUMBO: Como forma compostos muito pouco solúveis é improvável que cause toxicidade aguda.

COBRE: Somente formas Cu2+ e Cu(OH)+ são tóxicas, mas o cobre reage prontamente com diferentes substâncias dissolvidas nas águas e é facilmente adsorvido por sólidos suspensos.

CROMO: Considerado como moderadamente tóxico sendo encontrado em vários estados de oxidação. A forma Cr(VI) é considerada mais tóxica que a Cr3+, mais abundante no ambiente.

MANGANÊS: Pouco significativo como elemento tóxico. O íon MnO4- é tóxico para peixes mas é facilmente reduzido pela matéria orgânica para formas inócuas.

MERCÚRIO: Muito tóxico. É acumulado por organismos aquáticos como algas, concentrando baixos teores do elemento no ambiente.

NÍQUEL: Relativamente pouco tóxico para peixes

ZINCO: Em geral é de baixa toxicidade ao homem e bastante tóxico aos peixes. Efeito é diminuído em presença de cálcio, pois o íon Ca2+ ocupa sítios de enzimas, que seriam ocupados pelo zinco com efeitos adversos.

METAIS E ELEMENTOS TÓXICOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS

Diferentes fontes contribuem para a introdução de elementos traço no ambiente: rochas que formam o solo, resíduos domésticos e industriais, resíduos animais, pesticidas, fertilizantes e corretivos.

Os fertilizantes, minerais ou orgânicos, empregados na agricultura têm por função básica fornecer os nutrientes que as plantas necessitam, e que o solo não tem condições de fornecer, de modo que a produtividade agrícola não sofra limitações de ordem nutricional. Por outro lado, os corretivos, melhoram as condições de desenvolvimento das plantas, principalmente pela correção de acidez do solo, e também atuam como fonte dos nutrientes cálcio e magnésio.

Através da adubação e da correção do solo quantidades significativas de compostos químicos são incorporadas ao solo, levando evidentemente não apenas os elementos de interesse, mas também outros que naturalmente ocorrem nesses materiais. Quando esses elementos adicionais são aqueles considerados tóxicos, como os metais pesados, a adubação e a calagem podem tornar-se motivo de preocupação com a contaminação do ambiente. Os metais pesados podem se tornar problemáticos porque não sendo biodegradáveis sofrem apenas transformações químicas, além do mais apresentam amplo espectro de ação tóxica.

Metais pesados em fertilizantes parece se constituir em uma questão bastante atual. Definidos como aqueles metais que apresentam densidade superior a cinco, dentre os metais pesados mais citados constam Cu, Fe, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg. Conforme se observa, alguns desses elementos são micronutrientes o que de imediato levanta a questão: quando estão beneficiando as plantas e quando estão atuando como elemento tóxico?

Uma abordagem racional dessa questão requer o estudo do comportamento desse elemento no sistema solo-planta, envolvendo as reações de que participa, as formas químicas em que pode ocorrer, sua disponibilidade para ser absorvido, sua entrada na cadeia alimentar, entre outros. Esses e demais aspectos relevantes podem ser apropriadamente analisados ao se considerar a transparência no. 1.

E necessário reconhecer que a questão exige conhecimentos de química. Quando se aduba um solo com superfosfato simples, por exemplo estamos como que colocando um produto químico frasco de reação, visto que o solo é um sistema ativo do ponto de vista químico, físico e biológico. Seus constituintes passaram a ser solubilizados e postos em contacto com outras espécies, íons ou moléculas orgânicas, resultando em novos compostos. Como primeiro exemplo basta lembrar a questão da fixação do fósforo, que tanto limita a eficiência dos adubos fosfatados.

Como outros elementos, metais pesados, podem estar adsorvidos eletrostaticamente aos sítios de troca iônica; incorporados à superfície da fase sólida inorgânica, cristalina ou amorfa; precipitados na forma de compostos pouco solúveis; ligados a matéria orgânica e na solução do solo.

A ocorrência do metal numa ou outra forma depende de vários fatores, sobretudo do pH e do potencial redox (EH). De maneira geral, a elevação de pH diminui a disponibilidade dos metais, de modo que as condições ácidas dos solos intemperizados das regiões tropicais e a ação de alguns fertilizantes, pode favorecer a disponibilização de metais eventualmente presentes no solo sob formas precipitadas. A exudação de agentes quelantes pelas raízes das plantas igualmente afeta a concentração na solução do solo de metais participando de equilíbrios de complexação.

Essencialmente a pesquisa sobre efeito de metais pesados envolve três etapas:

- levantamento da concentração desses elementos nos fertilizantes e corretivos. Avalia-se deste modo o potencial desses insumos em introduzir os elementos em questão no sistema solo-planta.

- avaliação do comportamento dos metais ao serem incorporados ao solo, determinando-se a forma de ocorrência do metal em relação à fase sólida do solo (determinação das formas trocáveis, adsorvidas, precipitadas, incorporada à matéria orgânica, etc), bem como as concentrações de suas diferentes formas na solução do solo (especiação).

- avaliação da disponibilidade do metal às diferentes espécies vegetais (fitodisponibilidade). É a etapa que demonstra em última análise a real consequência da adição do metal ao solo, pois considera a entrada do elemento na cadeia alimentar.

A contaminação com cádmio proveniente dos adubos fosfatados tem sido um dos aspectos que tem sido mais intensamente estudados. Ele se acumula lenta e gradualmente no solo e entrando na cadeia alimentar pode se acumular nos rins e provocar no homem hipertensão, ou em casos extremos desintegração dos ossos.

A concentração de metais pesados nas rochas fosfatadas está relacionada à sua origem. O teor relativamente baixo de cádmio na apatita de Araxá (<7,0 mg/kg) se deve à sua origem ígnea. Teores citados na literatura internacional atingem valores de até 170 mg Cd/kg.

O cádmio se transfere em alta proporção das rochas fosfatadas para os fertilizantes dela derivados. MORTVEDT (1987) cita que 60% do cádmio proveniente da rocha ocorre no superfosfato triplo, enquanto que 30% foi encontrado no gesso, subproduto de fabricação de ácido fosfórico destinado à produção dos adubos fosfatados.

A absorção de cádmio pelos vegetais

MULLA et al. (1980) estudaram a acumulação e a disponibilidade de cádmio em um experimento de longa duração. em que durante 36 anos, de 1927 a 1963, recebeu 14.400 kg/ha de P2O5, de diferentes fontes, e desde então apenas adubação NK. Mais de 70% do cádmio acumulado no período estava presente na camada de 0-15 cm de profundidade. Os teores de cádmio e de fósforo nessa camada se mostraram bastante correlacionados (R=0,89). O teor de cádmio em grãos de cevada cultivada nesse ensaio referentes à testemunha e tratamentos adubados não diferiu significativamente entre si. Os teores foliares de cádmio nos tratamentos adubados foram inferiores aos da testemunha. Os autores concluíram que o cádmio não foi se constituiu problema das adubações fosfatadas pesadas efetuadas por 36 anos.

MORTVEDT  et al. (1981) compararam a absorção de cádmio por trigo a partir de três tipos de DAP, contendo 2, 74 e 153 mg Cd/kg observando que a planta absorveu cerca de 0,5% do elemento aplicado em dois anos. Praticamente todo o cádmio aplicado se concentrou na camada de 0 a 15 cm do solo, e os autores concluíram que a concentração de cádmio no trigo não foi significativamente afetada  pela adubação fosfatada.

De acordo com ROTHBAUM et al. (1986) o cádmio aplicado através de fertilizantes incorpora-se à matéria orgânica, acumulando-se na camada superficial do solo, tem sua mobilidade reduzida e menos dependente do pH.

De maneira geral pode-se considerar que a contribuição dos fertilizantes para contaminação de metais pesados no solo é menos relevante que a proporcionada pela contaminação por lodos de esgoto e resíduos. HUTTON (1982) avaliou que na Europa, as fontes fosfáticas aplicadas na agricultura contribuem com 10% do total de cádmio introduzido no ambiente. Além disso, MULLA et al. (1980), no trabalho anteriormente citado, concluiu também que o Cádmio proveniente do superfosfato triplo foi menos disponível à beterraba, que foi a planta teste empregada, do que o cádmio proveniente do lodo de esgoto.

Tabela 1. Teores médios de metais pesados em fertilizantes e corretivos empregados em Minas Gerais, expressos em mg/kg.

─────────────────────────────────────────────────────────

Produto	Mn		Ni	   Cd		Pb		Zn		Cu		Cr

─────────────────────────────────────────────────────────

Calcário  	91		16		3		23		12		5		0.4

Calcário	53		 8		2		17		78		3		0.3

Calcário	46		12		3		26		15		4		0.3

Calcário   149		19		3		23		36		11		0.3

Calcário   188		17		3		28		12		5		0.6

Calcário	201		12		3		27		40		3		0.1

Calcário	221		11		2		25		17		2		0.3

Calcário	2900		11		52		2800		10200	122		0.6

00-30-15   306		21		5		55		2200		33		0.4

00-20-00   176		14		3		38		3100		34		0.6

02-28-08   792		30		15		275		5400		73		1.6

termof.    2200		3300		3		65		374		44		10

Apatita    3900		118		7		36		740		72		1.9

S.T.	300		25		4		18		810		4265		0.9

─────────────────────────────────────────────────────────

Adaptado de: AMARAL SOBRINHO et al. Rev.Bras.Ci.Solo, 1992, 16(2): 271-276.

Concentração de cádmio em fertilizantes fosfatados do Brasil

─────────────────────────────────────────────────────────

Local de origem       			Material e concentração de cádmio (mg/kg)

─────────────────────────────────────────────────────────

Itabira (MG)          			Superfosfato triplo, Rocha fosfatada, MAP

Patos de Minas (MG)  			 Fosfato de Patos

Jacupiranga (SP)      			Superfosfato simples, Concentrado de fosfato

Catalão (GO)          			Fosfino

........................... todos < 0,03

Araxa (MG)           			 Superfosfato simples ............... 0,6

Fosfato concentrado  ............... 1,7

Fosfato parcialmente solubilizado .. 1,3

Concentrado apatítico grosso ....... 1,4

─────────────────────────────────────────────────────────

Adaptado de: LAGEBACH & SARPA, 1985, Rev.bras.Ci.Solo, 9:179-181

Teores médios de elementos traços em amostras de fertilizantes

| Fertilizante | Cd | Co | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Sr | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superfosfato triplo | 8.1 | 13,0 | 74 | 2.9 | 288 | 16 | 12 | 554 | 97 |
| Fosfato monoamônico | 7,0 | 10,0 | 56 | <1.5 | 358 | 17 | <9 | 95 | 73 |
| Fosfato diamônico | 6.7 | 8.5 | 48 | <1.5 | 295 | 14 | <9 | 70 | 86 |
| Cloreto de potássio | 1.6 | 15 | nd. | <1.5 | 3 | 2.8 | <9 | 2.7 | 1.3 |

adaptado de: CHARTER, R.A. et al., 1993, Commun. Soil. Sci. Plant Anal., 24(9&10):961-972

Concentração de elementos traços em dejetos animais expressos em mg/kg

| Resíduos de animais | As | Cd | Co | Cr | Cu | Hg | Pb | V | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "feedlot diet" | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.75 | 3.0 | <0.01 | 0.36 | 0.57 | 20 |
| gado dieta baixa fibra | 0.88 | 0.28 | 1.7 | 20 | 24 | 0.05 | 2.1 | 3.2 | 115 |
| gado dieta alta fibra | 2.2 | 0.24 | 2.2 | 31 | 21 | <0.03 | 3.3 | 8.0 | 86 |
| gado "pelletizado" | 0.6 | 0.14 | 1.1 | 5 | 19 | <0.09 | 3.3 | 3.0 | 77 |
| galinha sem cama | 0.57 | 0.42 | 2.0 | 6 | 31 | 0.06 | 2.1 | 3.9 | 155 |
| galinha com cama | 0.66 | 0.58 | 1.2 | 5 | 20 | <0.04 | 3.4 | 4.3 | 158 |
| galinha | -- | -- | 5.0 | 10 | 4.4 | -- | -- | -- | 36 |
| suíno | -- | -- | 11.0 | 14 | 13 | -- | -- | -- | 198 |
| composto | -- | -- | 11.0 | 12 | 2.8 | -- | -- | -- | 15 |
| vaca | 4.0 | 0.08 | 5.9 | 56 | 62 | 0.2 | 16 | 43 | 71 |

Adaptado de uma compilação de ADRIANO,D.C. Trace Elements in the Terrestrial Environment, 1986, Springer-Verlag, 533p.

Concentração de elementos traços em fertilizantes, expressos em mg/kg

| Fertilizante | Zn | Cu | B | Mo | Co | Cr | Ni | Pb | V | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosfato diamônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagente p.a. | 1.0 | 1.6 | 0.6 | -- | -- | -- | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
| Rocha fosfática (1) | 715 | 2.7 | 195 | -- | -- | -- | 64 | 4.4 | 1600 | 50 |
| Rocha fosfática (2) | 285 | 1.0 | 93 | -- | -- | -- | 38 | 4.7 | 90 | 30 |
| Fosfato de Rocha | 187 | 32 | 975 | 72 | 555 | 109 | -- | 962 | -- | -- |
| Supefosfato simples | 165 | 15 | 890 | 132 | 335 | 77 | -- | 488 | -- | -- |
| Superfosfato triplo | 418 | 49 | 75 | 212 | 270 | 47 | -- | 238 | -- | -- |
| Fosfato diamônico | 112 | 7.2 | 307 | 396 | 75 | 16 | -- | 195 | -- | -- |
| Fertilizante fluido (10-15-0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rocha fosfática (1) | 673 | 1.1 | 125 | -- | -- | -- | 8.0 | 9.0 | 1150 | 44 |
| Rocha fosfática (2) | 500 | 1.4 | 25 | -- | -- | -- | 35 | 5.2 | 52 | 17 |
| Uréia | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nitrato de cálcio e amônio | 7.6 | 2.8 | 25 | 9.0 | 56 | 6.6 | -- | 116 | -- | -- |
| Sulfato de amônio | 11 | 0.8 | 3.5 |  | 6.0 | 24 | -- | -- | -- | -- |
| Cloreto de potássio | 10 | 3.1 | 3.5 | 16 | 26 | 22 | -- | 117 | -- | -- |
| mistura NPK 12-12-12 | 88 | 18 | 132 | 61 | 200 | 51 | -- | 444 | -- | -- |

Adaptado de uma compilação de ADRIANO,D.C. Trace Elements in the Terrestrial Environment, 1986, Springer-Verlag, 533p.

Resultados médios de fósforo, cádmio e zinco, no solo e em grãos e folhas de cevada, cultivada em solo submetido a aplicação de fertilizante fosfatado por 36 anos

───────────────────────────────────────────────────

Tratamentos          Solo         Grão       Folha

───────────────────────────────────────────────────

----------  mg/kg P -----------

Testemunha           285          2337         340

Trat. adubado       1375          2460        2624

----------  mg/kg Cd ----------

Testemunha          0,07         0,011       0,049

Trat. adubado       1,01         0,008       0,010

----------  mg/kg Zn ----------

Testemunha           118          57,8        64,2

Trat. adubado        211          36,2        35,0

───────────────────────────────────────────────────