Sumário da aula prática nº B2

#### NOÇÕES GERAIS DE MICROSCOPIA

- Conhecer princípios gerais de microscopia óptica e electrónica.

- Conhecer técnicas de microscopia óptica e electrónica.

- Saber utilizar o microscópio óptico de campo claro.

- Observar preparações em MO de campo claro para visualizar as dimensões e morfologia das células microbianas.

- Observar preparações em MO de campo escuro e de contraste de fase para visualizar microrganismos vivos.

- Observar imagens de microscopia electrónica através de fotografia ou gravuras de diapositivos

Texto de apoio

1 - Modo de proceder com o microscópio óptico (MO) na aula prática:

1. Verificar a ligação do fio do MO à tomada.

2. Limpar as objectivas com papel adequado.

3. Centrar a estrutura a observar na abertura da platina.

4. Colocar a lente de menor ampliação ou a adequada à observação.

5. Baixar a platina para a posição mais baixa.

6. Aproximar a objectiva à lâmina sob controlo visual externo e proceder à focagem como acima descrito.

7. Usando o diafragma, procurar a iluminação óptima.

8. Na imersão, colocar uma pequena gota de óleo de imersão e observar lateralmente se a objectiva está bem mergulhada no óleo.

* Nota: ao utilizar as objectivas de maior ampliação, subir o condensador
  (se móvel) e abrir o diafragma!

No final:

1. Limpar as oculares e as objectivas.

2. Colocar a objectiva de menor ampliação.

3. Desligar o microscópio.

4. Colocar a capa de protecção plástica ou de tecido no microscópio.

2 - Observações em microscopia de campo claro das seguintes preparações:

1. saliva: corada pelo método de Gram.

2. fezes: exame a fresco.

3. suspensão de leveduras: coloração simples.

4. suspensão de cocos e bacilos: coloração pelo método de Gram.

5. esfregaços variados, corados.